发包控制价编制说明

一、定额使用及清单编制依据

1、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；

3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）；

4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）；

5、《市政工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）；

6、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；

7、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；

8、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；

9、《浙江省市政设施养护维修预算定额》（2018版）

9、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）；

10、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；

11、《浙江省建筑安装材料基期价格》

12、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）

13、其它相关建设工程计价文件规定。

二、费用计取

1、市政工程按道路给排水工程（非市区）中值取费，其中企业管理费18.41%（含1.37%安责险）、利润9.99%、规费18.75%，安全文明施工费按非市区中值8.4%、行车行人干扰增加费1.69%计入；

2、增值税税金按9%计取。

三、价格计取

控制价中的人工及主要材料价格按《浙江造价信息》（2025.2）、《绍兴建设工程造价管理信息》（诸暨）（2025.3）、《杭州造价信息》（2025.3）除税信息价计入,未发布信息价的材料价按基期价格统一乘调整系数1.02计取。

部分清单项目单价综合暂定取定，详见《综合暂定取定价汇总表》

四、本说明未尽事宜，详见预算书。

工程量清单描述未明确或不够详尽之处均已按设计施工图纸和施工规范及对应清单、定额子目的工作内容进行综合。除设计变更或施工时甩项引起工程量清单项目特征变动外均不给予调整。

五、其他说明

1、根据市政府相关文件要求，控制价中水泥混凝土按商品混凝土考虑，水泥砂浆按干混预拌砂浆考虑；

2、暂列金按5W元

3、经设计确认，新作井盖暂按钢纤维C250计入

4、沥青混凝土材料单价按原生料计入，实际不同时，按实签证调整